STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 10

noir

• Dimensions (L x l x H): 224 x 175 x 242 mm
• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841084752
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: noir
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 15 W
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1000 W
• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 500 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA
• Lampes LED < 2 W: 16 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W
• Lampes LED > 8 W: 64 W
• Charge capacitive	 en μF: 132 µF
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Ampoule: Lampe d'usage général
• Culot: E27
• Fonction balisage: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 084752

Désignation commande L 10 noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel