STEINEL DIY Luminaire extérieur à détection E27

L 115 S

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 257 x 215 x 330 mm
• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841059880
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Verre transparent
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Puissance: 60 W
• Consommation propre: 0,7 W
• Hauteur de montage max.: 6,00 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 5 m (52 m²)
• Portée tangentielle: r = 12 m (302 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Matériau de recouvrement: caches enfichables
• Ampoule: Lampe d'usage général
• Culot: E27
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Mise en réseau possible: Non
• Fonction balisage en pourcentage: 0 – 50 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 0 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 50 %
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 240 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur à détection E27

Fabricant Steinel

Réf. 059880

Désignation commande L 115 S anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel