STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IS 180-2

blanc

• Dimensions (L x l x H): 56 x 76 x 120 mm
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: blanc
• UC1, Code EAN: 4007841603212
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Intérieur, Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9010
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur, angle
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Mur, angle
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 350 W
• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 900 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA
• Lampes LED < 2 W: 100 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 175 W
• Lampes LED > 8 W: 350 W
• Charge capacitive	 en μF: 132 µF
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
• Hauteur de montage: 1,80 – 4,00 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
• Portée tangentielle: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
• Zones de commutation: 504 zones de commutation
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 603212

Désignation commande IS 180-2 blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel