STEINEL DIY Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

noir

• Dimensions (L x l x H): 37 x 74 x 99 mm
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841550318
• Modèle: Interrupteur crépusculaire
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 4 pcs.
• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA
• Charge capacitive	 en μF: 88 µF
• Consommation propre: 0,8 W
• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte
• Réglage crépusculaire: 2 – 30 lx
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

Fabricant Steinel

Réf. 550318

Désignation commande NightMatic 2000 noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel