STEINEL DIY Pièce de rechange

Tête de rechange GL 80 SC

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 130 x 105 x 115 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841088996
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Version sur pied
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,1 W
• Consommation propre: 1 W
• Mode esclave réglable: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: r = 5 m (35 m²)
• Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 650 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 650 lm
• Efficacité totale du produit: 71 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 0 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: Contrôlé par la luminosité, 1-60 min, Marche forcée-ACTIVÉE, ARRÊT
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 100 %
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Angle de détection: 160 °
• Catègorie de produits: Pièce de rechange

Fabricant Steinel

Réf. 088996

Désignation commande Tête de rechange GL 80 SC anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel