STEINEL DIY Luminaire intérieur LED à détection

RS 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

• Dimensions (Ø x H): 263 x 53 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Smartphone, Tablette, Application, Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841078782
• Applications: Intérieur
• Emplacement, pièce: cage d'escalier, Intérieur, espace fonctionnel / local annexe, couloir / allée, salle commune
• Coloris: anthracite
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Plafond, Mur
• Résistance aux chocs: IK10
• Indice de protection: IP54
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Technique HF: 5,8 GHz
• Mode esclave réglable: Oui
• Portée de détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
• Réglage électronique: Oui
• Portée radiale: Ø 8 m (50 m²)
• Portée tangentielle: Ø 8 m (50 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 1165 lm
• Efficacité totale du produit: 68 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 30 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage détails: Rétroéclairage à LED
• Fonction balisage temps: 1-60 min
• Éclairage principal réglable: 50 - 100 %
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 54000
• Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): 54000
• Fusible B10: 134
• Fusible B16: 215
• Fusible C10: 134
• Fusible C16: 215
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Puissance: 17,1 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1
• Angle d'ouverture: 160 °
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire intérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 078782

Désignation commande RS 200 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel