STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

DL Vario Quattro S

blanc

• Dimensions (Ø x H): 310 x 69 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: blanc
• UC1, Code EAN: 4007841035440
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur
• Coloris: blanc
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: plafond
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 35 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,8 W
• Hauteur de montage max.: 6,00 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Oui
• Détails portée: Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
• Portée radiale: 4 x 4 m (16 m²)
• Portée tangentielle: 16 x 16 m (256 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 1000 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 1000 lm
• Efficacité totale du produit: 102 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 30 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 10/30 min, toute la nuit
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Fonction balisage en pourcentage: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 10 %
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Hauteur de montage optimale: 2,8 m
• Angle de détection: 360 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 035440

Désignation commande DL Vario Quattro S blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel