STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 131 x 78 x 305 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Wi-Fi
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841092597
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: salle commune, entrée, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 14 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 36000
• Hauteur de montage max.: 2,00 m
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (6 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 925 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 925 lm
• Efficacité totale du produit: 67 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Interphone, Caméra
• Réglage crépusculaire: 10 – 10000 lx
• Temporisation: 60 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Éclairage principal réglable: 30 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau possible: Non
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 40 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 40 %
• Mise en réseau via: Wi-Fi
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 092597

Désignation commande L 625 CAM SC anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel