STEINEL DIY Projecteur LED à détection

XLED CAM2 SC

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 167 x 210 x 275 mm
• Avec source: oui, source LED
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Wi-Fi
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841092603
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Montage: Mur, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre transparent
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Hauteur de montage max.: 2,00 m
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (6 m²)
• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 2310 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 2310 lm
• Efficacité totale du produit: 110 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Interphone, Caméra
• Réglage crépusculaire: 10 – 10000 lx
• Temporisation: 60 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: toute la nuit
• Éclairage principal réglable: 30 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Mise en réseau via: Wi-Fi
• Fonction balisage en pourcentage: 0 – 40 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 0 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 40 %
• Puissance: 21 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• App: STEINEL CAM App 2
• Voraussetzung für Inbetriebnahme: 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s
• Catègorie de produits: Projecteur LED à détection
• Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: E

Fabricant Steinel

Réf. 092603

Désignation commande XLED CAM2 SC anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel