STEINEL DIY Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 193 x 259 x 215 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Avec détecteur de mouvement: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841065225
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, Cour et allée
• Coloris: anthracite
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Montage: Mur, Plafond, En saillie
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre transparent
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Interrupteur crépusculaire: Non
• Flux lumineux total du produit: 4200 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 4200 lm
• Efficacité totale du produit: 99 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B10
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Fonction balisage: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Puissance: 42,6 W
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Catègorie de produits: Projecteur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 065225

Désignation commande XLED ONE XL anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel