STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IS 130

noir

• Dimensions (L x l x H): 80 x 57 x 124 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841068721
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
• Coloris: noir
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Contenu de l'emballage: 1
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 50 pcs.
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W
• Charge capacitive	 en μF: 88 µF
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif
• Plage de tension (min.): 220 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Hauteur de montage: 1,80 – 4 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 130 °
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: r = 5 m (28 m²)
• Portée tangentielle: r = 17 m (328 m²)
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 068721

Désignation commande IS 130 noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel