STEINEL DIY Détecteur de mouvement

IS 180 Flex Connect

noir

• Dimensions (L x l x H): 117 x 82 x 87 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841068790
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
• Coloris: noir
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur
• Contenu de l'emballage: 1
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 50 pcs.
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W
• Charge capacitive	 en μF: 132 µF
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif
• Plage de tension (min.): 220 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Hauteur de montage: 1,80 – 4,00 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Semi-automatique / Automatique, Mode normal / mode test, Configuration du bouton-poussoir
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh, Câble
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 068790

Désignation commande IS 180 Flex Connect noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel